ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ «AVR STUDIO»

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ AVR

Колотовкина Е.Ю.,

преподаватель  ГБОУ СПО «КТК», г. Курган

Согласно новым реалиям развития российского среднего профессионального образования, на первое место выходит формирование у студентов практических умений и навыков, связанных с их будущей профессией. Это позволит им безболезненно включиться в трудовой процесс, быстрее адаптироваться на рабочем месте и зарекомендовать себя знающим, квалифицированным сотрудником.

Выпускники специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной техники» должны обладать знаниями построения и функционирования широкого спектра электронных устройств, уметь выбирать оптимальные конфигурации программного и аппаратного обеспечения рабочего места, быть осведомленным о новшествах в сфере информационных технологий.

На сегодня одним из самых востребованных направлений в развитии вычислительной техники является применение микроконтроллеров. Эти небольшие по размерам микросхемы могут осуществлять управление, как приборами бытовой техники, так и сложными производственными процессами. На рынке компонентов цифровой техники главенствующее место занимают микроконтроллеры серии AVR, разработанные фирмой Atmel.

Они позволяют создавать разнообразные устройства для автоматизации многих технологических процессов. Эта универсальность обусловлена усовершенствованной внутренней архитектурой и системой команд,  возможностью программировать работу микроконтроллера. Фирма Atmel предоставляет специализированную среду разработчика под названием «AVR Studio», которая является мощным инструментом для написания программ, их отладки, трансляции и прошивки в память микроконтроллера.

Используя эту среду, студенты не только осваивают язык программирования низкого уровня Ассемблер, но и досконально изучают архитектуру различных типов микроконтроллеров, могут управлять целым рядом подключаемых к компьютеру внешних устройств, позволяющих выполнять аппаратную отладку и «прошивку» микросхем AVR.

Программная среда «AVR Studio» работает не только с программами, но и с проектами. Проект содержит всю информацию  о разрабатываемой программе и применяемом микроконтроллере.

Для разработки проекта по созданию устройства  на микроконтроллере необходимы знания по многим техническим дисциплинам, а именно: физика, электронная техника,  микросхемотехника. Реализация этих междисциплинарных связей позволяет систематизировать и закрепить  знания студентов, сформировать у них более глубокое и осмысленное понимание  ключевых аспектов данных наук.

Разработке программы для микроконтроллера предшествует большая подготовительная работа: необходимо четко определить функции разрабатываемого устройства, составить алгоритм его функционирования, разработать принципиальную электрическую схему, способную выполнять описанную выше задачу.

После этого можно приступать к созданию программы. Язык Ассемблера интересен тем, что он зависит от внутреннего устройства и принципов функционирования микросхем. Поэтому написание программы основано на обращении к конкретным компонентам микроконтроллера, знании адресации всех типов памяти микросхемы и их назначении.

При написании реальной программы, особенно если она реализует достаточно сложный алгоритм, невозможно избежать ошибок. Процедура отладки выполняется на компьютере при помощи специальной инструментальной программы из пакета «AVR Studio» - отладчика, который позволяет пошагово выполнять отлаживаемую программу.

В процессе выполнения отладки под управлением отладчика студент может на экране компьютера:

- видеть содержимое любого регистра микроконтроллера;

- видеть содержимое ОЗУ и EEPROM;

- наблюдать за последовательностью выполнения команд, контролируя правильность отработки условных и безусловных переходов;

- наблюдать за работой таймеров, отработкой прерываний;

- видеть логические уровни на любом внешнем выходе микроконтроллера и имитировать изменение сигналов на любом входе.

После завершения процесса отладки остается заключительный этап – записать оттранслированную программу в программную память микроконтроллера и опробовать ее работу на практике.

С помощью микроконтроллеров AVR студенты могут разрабатывать такие устройства, как кодовые замки, анализаторы частот звуковой волны, музыкальные шкатулки и прочее. Все зависит от фантазии и желания студентов и преподавателя.

Составление программ с использованием пакета «AVR Studio» может реализовываться на лабораторных занятиях по дисциплинам «Микропроцессоры и микропроцессорные системы», «Микросхемотехника». Разработка устройств с использованием микроконтроллеров AVR может выполняться студентами в качестве курсового или дипломного проекта по специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной техники», «Радиоаппаратостроение» и других смежных специальностей.

Литература

- Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Наука и Техника. – 2007.

- Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. – Санкт-Петербург: Наука и Техника. – 2007.

- Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Наука и техника. – 2010.

- http://www.atmel.ru  – русскоязычная версия сайта Atmel

- http://atmel.ru/Softwware/Software.htm - адрес для скачивания программы AVR Studio