Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования

"Омский промышленно-экономический колледж"

Методические указания

по выполнению курсового проекта

по ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий

2012

Методические указания по выполнению курсового проекта по ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий

Автор: О. Л. Овчинникова – преподаватель высшей категории БОУ ОО СПО ОПЭК, 2012, 16 стр.

Настоящие указания определяют единые требования к структуре, содержанию и порядку защиты курсовых проектов по ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий.

Курсовой проект представляет собой заключительный этап  изучения студентами  по ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий.

Целью курсового проектирования  является  продолжение формирования следующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств автоматизации и результатов анализов.

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов.

Работа над курсовым проектом способствует подготовке  студентов к дипломному проектированию.

Пособие  может  быть   использовано     студентами     очной и заочной форм  обучения  по  специальности  240134 Переработка нефти и газа

Рецензенты: В.Н. Носенко, кандидат технических наук, доцент кафедры                     химической технологии ОмГУ

Г.Н.Звонова, преподаватель БОУ ОО СПО ОПЭК

Содержание пояснительной записки

Пояснительная записка к курсовому проекту, содержащая все исходные, расчетные и графические (вспомогательные) материалы, должна быть оформлена в определенной  последовательности.

- Титульный лист.

- Оглавление (содержание).

- Введение.

- Технологическая схема установки, чертеж аппарата и его описание.

- Теоретический расчет аппарата.

- Практический расчет  аппарата.

- Выбор конструкционного материала аппарата.

- Заключение (выводы и предложения).

- Список использованной литературы.

Титульный лист. Образец см. приложение 1.

Введение. В этом разделе необходимо кратко описать сущность и назначение данного процесса, сравнительную характеристику аппаратов для его осуществления. Необходимо также указать роль и место в народном хозяйстве.

Технологическая схема установки  или чертеж аппарата.

В этом разделе должна быть приведена принципиальная схема  установки и ее описание. Или  должен быть представлен чертеж аппаратов с указанием составных частей и описанием принципа работы. На чертеже проставляют стрелки, указывающие направления всех потоков, значение температур и других параметров.

Теоретический расчет аппарата. В этом разделе  на основе анализа литературных данных и рекомендаций выбирается методика расчета аппарата. Для выполнения расчета необходимо предварительно по справочникам найти физико–химические свойства перерабатываемых веществ (плотность, вязкость и т.д.), уравнения для расчета материального и теплового баланса, а также  основных размеров аппарата  (диаметр, высота, поверхность теплопередачи и т. д.), гидравлического режима и т. д.

Практический расчет аппарата. Задачей этого раздела является конкретный расчет конкретного аппарата на основании теоретических расчетов с использованием конкретных цифр из задания для курсового проекта (производительность, начальные и конечные концентрации, температура, давление, тепловая нагрузка, число тарелок  и т. д.). Аппарат должен быть рассчитан с учетом конкретных условий его работы.

Выбор конструкционного материала аппарата. В этом разделе необходимо привести данные по обоснованию выбора материала, из которого должен быть изготовлен аппарат  (с учетом коррозии, механических и теплофизических свойств).

Заключение (выводы и предложения). Заканчивая расчетную часть проекта, студент должен дать анализ полученных результатов, их соответствие поставленным требованиям, высказать соображения о возможных путях совершенствования данного процесса или аппарата.

Список литературы. Литературные источники, которые использовались при составлении пояснительной записки, располагаются в порядке их упоминания в тексте или по алфавиту (по фамилии первого автора работы). Сведения о книгах должны включать:  инициалы и  фамилию автора, название книги, место издания, издательство, год издания, число страниц. Сведения о статьях должны  включать:  инициалы и  фамилию автора, название статьи,  наименование  журнала, серию, год выпуска, том, номер  журнала, страницы.

Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка оформляется на стандартных листах бумаги (формат А4). Текстовые материалы выполняются, как печатным, так и  рукописным способом. Расстояние от края листа до границы текста должно быть не менее  20мм.

Страницы записки  нумеруются, а в оглавлении  указываются  номера страниц, соответствующие каждому разделу записки. Заголовки разделов должны быть краткими и соответствовать содержанию.

Терминология и определения в записке должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам. Сокращение слов в тексте и подписях не допускаются.

Все расчетные формулы приводятся сначала в общем виде, нумеруются, дается объяснение  обозначений и размерностей всех входящих  в формулу величин. Все расчеты должны быть выполнены в единицах системы СИ. В тексте должны быть указаны ссылки на источники основных расчетных формул, физических констант и других данных.

Все иллюстрации (графики, схемы, фотографии) именуются рисунками. Рисунки должны быть простыми и наглядными, давать только общее представление об устройстве  аппарата или узла. Все рисунки должны быть одинаковыми, т.е.  выполнены либо карандашом, либо тушью,  либо чернилами  на листах записки или миллиметровой бумаге. Рисунки нумеруются и располагаются  после ссылки на него. Все подписи, загромождающие рисунок,  следует переносить  в текстовую часть. Подписи под рисунками должны быть краткими.

Все таблицы нумеруются. Заголовок таблицы помещают под словом «Таблица». Все слова в заголовках и надписях таблицы пишутся полностью, без сокращений. Если повторяющийся  в графе текст состоит из одного  слова, его допускается  заменять  кавычками, если из трех или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а при следующем  кавычками. Ставить кавычки  вместо повторяющих цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается.

Объем пояснительной записки составляет 30-40 страниц текста.

Графическая часть курсового проекта

Графическая часть отражает окончательное техническое решение процесса, выбор аппарата на основе проведенных расчетов. Обычно графическая часть  состоит из одного или двух листов формата А4.

Поле чертежа ограничивают рамкой, которая проводится сплошными линиями и состоит от левой кромки чертежа на 20 мм, а от остальных кромок на 5 мм. Основную надпись располагают в правом нижнем углу чертежа.

В технической характеристике указывают: назначение изделия (аппарата); объем аппарата, производительность; площадь поверхности теплообмена; максимальное давление; максимальную температуру среды; мощность привода; частоту вращения деталей, а также обозначения ГОСТ или ТУ на основные материалы, сведения о необходимости тепловой изоляции, антикоррозионных покрытий и т. д.

Защита курсового проекта

К защите  допускается студент, выполнивший задание и оформивший его в соответствии с требованиями данных методических указаний.

Пояснительная записка и чертежи должны быть подписаны преподавателем.  Курсовой проект принимается комиссией  не менее двух человек с обязательным участием преподавателя.

Студент делает доклад на 5-7 минут, в котором освещает основные вопросы выбора и расчета аппарата. По окончании доклада студент отвечает на вопросы.

Оценка курсового проекта должна включать в себя оценку качества расчета и оформления записки, качества выполнения графической части проекта, уровня доклада и ответа на поставленные  вопросы.

После защиты на титульном листе ставится оценка, дата и подпись преподавателя. На защите могут присутствовать все желающие студенты.

Приложение 1

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования

"Омский промышленно-экономический колледж"

Курсовой проект

по ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий

Тема:

Выполнил студент:

Ф.И.О.__________________

Проверил преподаватель:

Ф.И.О.__________________

Оценка:________________

Дата___________________

Омск 20    г.

задания  для курсовых проектов

Задание 1.

Рассчитать ректификационную колону непрерывного действия с тарелками (Т) для разделения под атмосферным давлением смеси (С). Содержание низкокипящего компонента в питании (ХF), в дистилляте (Хд),    в кубовом остатке (ХW) . Расход смеси (G). В расчет  входит  выбор флегмового числа, определение высоты, диаметра колоны, количества дистиллята и кубового остатка.

Таблица 1

| № варианта | Состав смеси (С) | Вид тарелок (Т) | (G) т/ч | ХД %масс | ХF % масс | ХW % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метиловый спирт-вода | Колпачко вые | 8,0 | 96,0 | 40,0 | 1,0 |
| 2 | « | « | 8,5 | 96,5 | 42,0 | 1,5 |
| 3 | « | « | 9,0 | 97,0 | 45,0 | 1,8 |
| 4 | « | Ситчатые | 9,5 | 97,5 | 47,0 | 2,0 |
| 5 | « | « | 10,0 | 98,0 | 49,0 | 2,2 |
| 6 | Вода- уксусная кислота | Ситчатые | 8.0 | 96.0 | 40,0 | 1,0 |
| 7 | « | « | 8,5 | 96.5 | 42,0 | 1,5 |
| 8 | « | « | 9.0 | 97,0 | 45,0 | 1.8 |
| 9 | « | Колпачко вые | 9,5 | 97.5 | 47,0 | 2,0 |
| 10 | « |  | 10.0 | 98.0 | 49,0 | 2,2 |
| 11 | Хлороформ-бензол | Ситчатые | 6.0 | 95,0 | 36,0 | 2.0 |
| 12 | « |  | 6,5 | 95,5 | 37,0 | 2.3 |
| 13 | « |  | 7.0 | 96.0 | 38,0 | 2.5 |
| 14 | « | Колпачко вые | 7,5 | 96,5 | 39,0 | 2.7 |
| 15 | « | « | 8,0 | 97,0 | 40,0 | 2,9 |
| 16 | Метиловый спирт-вода | « | 10,5 | 96,5 | 41,0 | 1,7 |
| 17 | « | « | 11,0 | 97,0 | 43,0 | 1,9 |
| 18 | « | « | 11,5 | 97,5 | 44,0 | 2,1 |
| 19 | « | Ситчатые | 12,0 | 98,0 | 45,0 | 2,0 |
| 20 | « | « | 12,5 | 96,0 | 42,0 | 1,8 |
| 21 | Вода-уксусная кислота | Колпачко вые | 10,5 | 96,5 | 41,0 | 1,7 |
| 22 | « | « | 11,0 | 98,0 | 43,0 | 1,9 |
| 23 | « | « | 11,5 | 97,5 | 44,0 | 2,1 |
| 24 | « | Ситчатые | 12,0 | 98,0 | 45,0 | 2,0 |
| 25 | « | « | 12,5 | 96,0 | 42,0 | 1,8 |

Задание 2.

Центробежный насос необходимо установить на высоте (Н) над уровнем открытого водоема для перекачки (V) воды в реактор, работающий под избыточным давлением (Ризб). Геометрическая высота подъема воды (Нгеом.). Температура воды 200С. На линии нагнетания (Lнагн.) установлены 2 нормальных вентиля, 2 отвода под углом 900 и 5 отводов под углом 1100. На линии всасывания (Lвсас.) установлено 3 отвода под углом 900 (всегда r/d=3) и 2 вентиля  прямоточных.

Подобрать двигатель по мощности для данного насоса.

Таблица 2

| № вари анта | Н (м) | Нгеом. (м) | V м3/ч | Ризб.МПа | Lнагн.(м) | Lвсас. (м) | w м/с | D трубо прово дов (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.0 | 18,0 | 43,0 | 0,1 | 30 | 14,0 | 1.3 | 80 х 3 | 0,70 |
| 2 | 4,5 | 18,5 | 44,0 | 0,11 | 33 | 14,5 | 1,35 | 85 х 3 | 0,72 |
| 3 | 5,0 | 19,0 | 45,0 | 0,12 | 35 | 15,0 | 1,4 | 90 х 3 | 0,73 |
| 4 | 5,5 | 19,5 | 46,0 | 0,13 | 37 | 15,5 | 1,45 | 95 х 3 | 0,74 |
| 5 | 6,0 | 20,0 | 47,0 | 0,14 | 40 | 16,0 | 1,5 | 100 х 3 | 0,75 |
| 6 | 6.5 | 20,2 | 40,0 | 0,15 | 42 | 16,5 | 1,52 | 105 х 4 | 0,76 |
| 7 | 7,0 | 20,5 | 40,5 | 0,16 | 43 | 17,0 | 1,53 | 115 х 4 | 0,77 |
| 8 | 7,5 | 20,7 | 41,0 | 0,17 | 45 | 17,5 | 1,55 | 115 х 4 | 0,78 |
| 9 | 8,0 | 20,9 | 41,5 | 0,18 | 47 | 18,0 | 1,6 | 120 х 4 | 0,79 |
| 10 | 8,5 | 21,0 | 42,0 | 0,19 | 48 | 18,5 | 1,65 | 125 х 4 | 0,80 |

Задание 3.

Рассчитать и подобрать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения кубового остатка ректификационной колоны  в количестве  (G) от  tнач. 1  до  t кон. 1  водой, которая нагревается от t нач. 2  до t кон. 2 .

Таблица 3

| № варианта | G кг/с | Кубовый остаток |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tнач. 1 | tкон. 1 | tнач. 2 | tкон. 2 |
| 1 | 6,0 | 100 | 30 | 20 | 40 |
| 2 | 6,5 | 95 | 35 | 25 | 45 |
| 3 | 7,0 | 105 | 25 | 15 | 45 |
| 4 | 7,5 | 105 | 30 | 20 | 45 |
| 5 | 8,0 | 100 | 35 | 15 | 40 |

Задание 4.

Рассчитать теплообменный аппарат для охлаждения G  диэтилового эфира от tнач.1  до tкон. 1   раствором хлористого кальция  (23,8 % масс), поступающим из холодильной машины. Рассол нагревается от t нач 2

до t кон. 2

Таблица 4

| № варианта | G кг/с | Диэтиловый эфир |  | Хлористый кальций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tнач. 1 | tкон. 1 | tнач. 2 | tкон. 2 |
| 1 | 1,2 | +24 | - 10 | - 15 | - 11 |
| 2 | 1,5 | + 24 | -11 | - 14 | - 10 |
| 3 | 1.8 | + 23 | - 12 | - 13 | - 8 |
| 4 | 2,0 | + 22 | - 13 | - 12 | - 7 |
| 5 | 2,5 | + 21 | - 14 | - 11 | - 6 |

Задание 5.

Рассчитать абсорбер для поглощения оксида углерода (IV) из дымовых газов с помощью МЭА, если расход газа (V), начальное содержание

СО2 в газе  ( Y нач.),  конечное (Y кон). Начальное содержание СО2  в МЭА

(Х нач).  Процесс идет при температуре  равной 200С  и давлении

760 мм рт. ст. Расчет сводится к определению диаметра, высоты аппарата и расхода абсорбента

Таблица 5

| № варианта | V м3/ч | Y нач. | Y кон. | Х нач. |  | Состав дымовых газов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N 2 | CO 2 | C3 – C4 | CО |
| 1 | 1500 | 0,120 | 0,004 | 0,001 | 1,10 | 76,5 | 10,0 | 5,0 | 8,5 |
| 2 | 1550 | 0,121 | 0,005 | 0,002 | 1,20 | 76,0 | 10,5 | 5,5 | 8,0 |
| 3 | 1600 | 0,122 | 0,006 | 0,003 | 1,30 | 76,5 | 11,0 | 6,0 | 7,5 |
| 4 | 1650 | 0,123 | 0,007 | 0,004 | 1,15 | 75,0 | 11,5 | 6,5 | 7,0 |
| 5 | 1700 | 0,124 | 0,008 | 0,005 | 1,25 | 74,5 | 12,0 | 7,0 | 6,5 |
| 6 | 1750 | 0,125 | 0,009 | 0,006 | 1,30 | 74,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 |
| 7 | 1800 | 0,126 | 0,010 | 0,007 | 1,35 | 73,5 | 10,5 | 7,0 | 9,0 |
| 8 | 1850 | 0,127 | 0,011 | 0,008 | 1,40 | 73,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 |
| 9 | 1900 | 0,128 | 0,012 | 0,009 | 1,45 | 72,5 | 11,5 | 9,0 | 7,0 |
| 10 | 2000 | 0,129 | 0,013 | 0,010 | 1,50 | 72,0 | 12,5 | 7,5 | 8,0 |

Литература

- Ведение технологического процесса на установках  и  категорий: методическое пособие [электронный ресурс]/ Л.А. Назарова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск, 2013 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Вода. Отбор проб и анализ: Учебное пособие [электронный ресурс] / О.Л.Овчинникова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,  2013 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Выполнение газоопасных работ: методическое пособие [электронный ресурс] / Г.Н. Звонова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,  2012 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Дианов В.Г. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы химических производств: учебник.- М.: Химия, 1973.

- Комплекс производства ароматических углеводородов: методическое пособие [электронный ресурс]/  Е.Ю. Кубатова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,  2013

- Нефть и нефтепродукты. Отбор проб: Учебное пособие [электронный ресурс] / О.Л.Овчинникова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,  2013 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов. Ректификационные колонны: контактные устройства и основные технологические узлы: методическое пособие [электронный ресурс]/ Г.Н. Звонова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск, 2013 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Пожарная безопасность. Методы и средства тушения пожара: методическое пособие [электронный ресурс]/ Г.Н. Звонова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,   2013.  http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Сера и её соединения в нефтепродуктах: Учебное пособие [электронный ресурс] / О.Л.Овчинникова; БОУ ОО СПО ОПЭК.-  Омск,  2013 http://edu.ompec.ru/mod/folder/view.php?id=1036

- Технический анализ и контроль в производстве неорганических веществ: учебник/ С.А. Крашенинников.- М.: Высшая школа, 1986.

- Технический анализ: учеб. пособие/ К.И. Годовская:.- М.: Высшая школа, 1979.

- Технический анализ: учеб. пособие/ К.И. Годовская:.- М.: Высшая школа, 1967.

- Учебная динамическая модель электродегидратора: программное обеспечение «Учебные динамические модули по аппаратам и процессам нефтепереработки» [электронный ресурс].- Спб.: ООО «Т-Софт», 2011.